Беспроводная влагозащищенная кнопка вызова со шнурком инвалидов ibells APE510ш

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/knopka-vyzova-so-shnurkom-s-tablichkoi-dlya-komplektov-a310sh-ape510-2sh

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощника | Беспроводная, антивандальная, влагозащищенная кнопка вызова. Предназначена для размещения в санузле, оснащена шнурком с кольцом. Водонепроницаемая, не боится солнечных лучей, пылезащищенная и ударопрочная, устойчива к изменению температуры и влажности. Корпус кнопки выполнен из прочного немецкого поликарбоната. Характеристики кнопки: - Индекс влагозащищенности – не ниже IP65 - Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие - Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие - Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С - Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие - Размер: не менее 80мм*62мм*26мм и не более 85мм*67мм*29мм - Материал корпуса: поликарбонат или аналог - Ресурс: не менее 1 млн нажатий - Частота: не более 433.92 MHz - Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости - Питание: батарея 12V 23mA - наличие - Срок службы батареи: не менее 12 месяцев - Отверстия для креплений: не менее 2шт - Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки) - Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие - Шнур: толщина - не менее 3мм и не более 5мм, длина - не менее 0,9м и не более 1,1м - Кольцо: вес - не менее 23г. и не более 25г., внешний диаметр - не менее 92 мм и не более 95 мм; внутренний диаметр - не менее 70 мм и не более 72 мм; толщина кольца - не менее 10 мм и не более 12 мм |