Пандус для инвалидов откидной нескладной из алюминия с системой вызова помощи А310

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-pandus-aliuminievyi-otkidnoi-neskladnoi-do-3m-sistema-vyzova-pomoschi-a310

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Пандус | Пандус откидной должен быть выполнен из алюминия, долговечного и устойчивого к коррозии. Конструкция должна состоять из двух направляющих с бортиками, связанных между собой кронштейнами. Должна быть противоскользящая рифленая поверхность. В разложенном состоянии упор должен быть на все ступени лестничного марша. В сложенном виде пандус должен фиксироваться на защелку вдоль стены. Конструкция должна крепиться к стене на петлях. Технические характеристики: - Толщина металла, мм — не менее 2 - Ширина полозьев, мм — не менее 200 - Ширина пандуса по внешним габаритам, мм — не менее 700 - Высота бортиков у полозьев, мм — не менее 20 и 40 - Максимальная нагрузка, кг — не менее 170 - Длина изделия, метр — не менее 3 - Стандартная ширина полозьев, подходящая для всех типов детский и инвалидных колясок — наличие - Пандус должен быть укомплектован системой вызова с обратной связью для возможности инвалиду вызвать помощника Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможностями. Характеристики кнопки: - Индекс влагозащищенности – не ниже IP65 - Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие - Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие - Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С - Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие - Размер: не менее 80мм*62мм*26мм и не более 85мм*67мм*29мм - Материал корпуса: поликарбонат или аналог - Ресурс: не менее 1 млн нажатий - Частота: не более 433.92 MHz - Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости - Питание: батарея 12V 23mA - наличие - Срок службы батареи: не менее 12 месяцев - Отверстия для креплений: не менее 2шт - Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки) Характеристики приемника: - Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта - Частота: не более 433.92 MHz - Размеры: не менее 82мм х 40мм х 10мм и более 86 мм х 43 мм х 15мм - Материал: поликарбонат или аналог - Цвет: Оранжевый или красный - Тип электропитания: DC12V/1А - Входная мощность: ac100v-240 В - Продолжительность сигнала: не более 15 секунд - Радиус приема: не менее 200м - Световая и звуковая индикация - наличие - Возможность работы не менее чем с 10 кнопками вызова – наличие - Зарядное устройство в комплекте Характеристики таблички: - Размер не менее 190мм х 280мм и не более 210мм х 310мм, толщина не менее 3мм, - Материал – акриловый пластик или оргстекло - Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе - Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 - Высота рельефа не менее 0,8мм |