Унитаз компакт для инвалидов CO 450х340х600мм с двумя поручнями системой вызова помощи для МГН в санузел

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/unitaz-kompakt-dlya-invalidov-s-poruchnem-biudzhetnyi-co-450kh340kh600mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Унитаз для инвалидов | Экономичный унитаз для инвалидов с высокой посадкой и поручнями в комплекте специально разработан для пожилых людей и для людей с ограниченными двигательными возможностями. Технические характеристики: Габариты изделия, мм: - ширина чаши не менее 340 и не более 390 - высота унитаза с бачком не менее 810 и не более 830 - длина чаши не менее 600 и не более 700 - высота чаши не менее 450 и не более 500 2 поручня (стационарный h-образный, откидной Р-образный на стойке с бумагодержателем) в комплекте – наличие Характеристики стационарного h-образного поручня: - Размер, мм: высота не менее 830 не более 870, глубина не менее 730 не более 770, ширина не менее 230 не более 270. - Материал: нержавеющая сталь - Количество точек опоры: не менее 3 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 30 мм, не более 34 мм Характеристики откидного поручня с бумагодержателем: - Размер, мм: длина не менее 580 не более 620, ширина не менее 220 не более 240 - Назначение: поручень для санузла - Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 - Цвет изделия: хром - Количество точек опоры: не менее 2 - Толщина стали: не менее 1,5мм - Диаметр: не менее 32 мм - Конструкция: откидной - Крепление: настенный - Бумагодержатель: наличие Сиденье с крышкой из полипропилена - наличие Габариты сидения, мм: - длина не менее 380 и не более 430 - ширина не менее 340 и не более 360 Крепежный комплект для установки сидения включающий кронштейн, болт, подкладка, гайка, шайба: наличие Кнопочный однорежимный слив, отечественного производства, максимально адаптирован к условиям эксплуатации в России, соответствующий российским и международным стандартам качества: наличие Рабочий объем сливного бачка, литр: не менее 6,5 Подвод воды нижний: наличие Тип выпуска: горизонтальный под углом Соответствие ГОСТ 15167—93, ГОСТ 30493-2017 и ГОСТ 21485-2016 Смыв щелевой: наличие Выпуск косой: наличие Устойчивость к химическому воздействию агрессивных щелочных и кислотных моющих средств – наличие Изделие должно крепиться к деревянному или бетонному полу на 2-х винтах: входят в комплект поставки Арматура для бачка: наличие Характеристики арматуры: - Диапазон рабочих давлений, МПа: не менее 0,05 и не более 1,0 - Время заполнения бачка в объеме до 6,5 л, мин: не более 2,5 - Стабильность уровня воды при изменении давления, мм: не более 5 - Диаметр отверстий на крышке бачка, мм: не менее 38 и не более 44 - Установочный ресурс, тыс циклов: не менее 150 - Присоединительный размер: G1/2-В - Масса изделия, кг: не более 62 Комплект системы вызова помощи МГН в случае экстренной ситуации или падения – наличие Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, оснащенной шнурком с кольцом; приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система предназначена для вызова помощника людям с ограниченными возможности. Характеристики кнопки со шнурком: - Индекс влагозащищенности – не ниже IP65 - Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям – наличие - Устойчивость к изменениям температуры и влажности – наличие - Температурный режим эксплуатации – от -25 до +55С - Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия - наличие - Размер: не менее 80мм*62мм*26мм и не более 85мм*67мм*29мм - Материал корпуса: поликарбонат или аналог - Ресурс: не менее 1 млн нажатий - Частота: не более 433.92 MHz - Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости - Питание: батарея 12V 23mA - наличие - Срок службы батареи: не менее 12 месяцев - Отверстия для креплений: не менее 2шт - Способ крепления: саморезы (в комплекте поставки) - Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие - Шнур: толщина - не менее 3мм и не более 5мм, длина не менее 0,9м и не более 1,1м - Кольцо: вес - не менее 23г. и не более 25г., внешний диаметр - не менее 92 мм и не более 95 мм; внутренний диаметр - не менее 70 мм и не более 72 мм; толщина кольца - не менее 10 мм и не более 12 мм Характеристики приемника: - Должен принимать вызовы с кнопки из данного комплекта - Частота: не более 433.92 MHz - Размеры: не менее 82мм х 40мм х 10мм и более 86 мм х 43 мм х 15мм - Материал: поликарбонат или аналог - Цвет: Оранжевый или красный - Тип электропитания: DC12V/1А - Входная мощность: ac100v-240 В - Продолжительность сигнала: не более 15 секунд - Радиус приема: не менее 200м - Световая и звуковая индикация - наличие - Возможность работы не менее чем с 10 кнопками вызова – наличие - Зарядное устройство в комплекте Характеристики таблички: - Размер не менее 190мм х 280мм и не более 210мм х 310мм, толщина не менее 3мм, - Материал – акриловый пластик или оргстекло - Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе - Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 - Высота рельефа не менее 0,8мм Комплектация: - Напольная чаша: 1шт. - Сливной бачок: 1шт. - Арматура для сливного бачка: 1компл. - Крышка сиденье: 1шт. - Крепежные элементы: 1компл. - Поручень Р-образный 950*650*200мм: 1шт. - Поручень h-образный 750*850*250мм: 1шт. - Система вызова помощи МГН в санузел: 1 компл. |