Беспроводная кнопка вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой) А310.ш

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-knopka-vyzova-personala-s-priemnikom-i-tablichkoi-a310

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощника для инвалидов | Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова со шнурком, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система должна быть предназначена, для вызова помощника людям с ограниченными возможности. Характеристики кнопки: - Индекс влагозащищенности: не ниже IP65 - Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие - Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие - Температурный режим эксплуатации: – от -25 до +55С - Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие - Размер: не менее 80мм*62мм*26мм и не более 85мм*67мм*29мм - Материал корпуса: поликарбонат или аналог - Ресурс: не менее 1 млн. нажатий - Частота: не более 433.92 MHz - Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости - Питание: батарея 12V 23mA - наличие - Срок службы батареи: не менее 12 месяцев - Отверстия для креплений: не менее 2 шт - Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч - Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие - Шнур: цвет - красный; толщина – не менее 1 мм и не более 3 мм, длина – не более 100 см - Кольцо: вес – не менее 20 г и не более 25 г; внешний диаметр –не менее 90 мм и не более 95 мм; внутренний диаметр –не менее 69 мм и не более 73 мм; толщина кольца – не менее 8 мм и не более 12 мм. Характеристики приемника: - Частота: не более 433.92 MHz - Размеры: не менее 85х40х14 мм и не более 92 х55х21 мм - Вес: не менее 65 г и не более 75 г - Материал: поликарбонат или аналог - Цвет: Оранжевый или красный - Тип электропитания: DC12V/1А - Входная мощность: не менее 200 и не более 230 В - Продолжительность сигнала: не более 15 секунд - Радиус приема: не менее 100 м и не более 200м - Световая и звуковая индикация: наличие - Возможность работы не менее чем с 10 кнопками вызова: наличие - Зарядное устройство: наличие. Характеристики таблички: - Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам - Размер пиктограммы: не менее 150х200 мм - Высота рельефа рамки и знака: не менее 2 мм - Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: не менее 50 мм - Высота тактильных точек: не менее 0,7 мм - Цвет: желтый, черный - Материал: пластик полистирол Комплектация: - Кнопка вызова со шнурком : не менее 1шт - Батарейки: наличие - Приемник: не менее 1шт - Зарядное устройство для приемника: не менее 1шт - Тактильная пиктограмма: не менее 1 шт - Паспорт устройства: наличие - Упаковка: наличие |