Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов (с табло, усилителем сигнала и тактильной табличкой) APE510.

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/universalnaya-sistema-vyzova-personala-ape510-4?tab=tabDescription

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальная беспроводная система вызова помощника для инвалидов | Комплект вызова помощи инвалидам, должен быть предназначен для размещения на входной группе (у входа или у пандуса), в санузле и других местах, где инвалиду может потребоваться помощь персонала. Комплект должен состоять из беспроводной кнопки вызова помощи, табло (приемного устройства) и таблички. Кнопка должна быть влаго- и пылезащищенная, должна надежно прикручиваться к стене сквозь табличку, либо крепиться на двухсторонний скотч к табличке. Приемник должен располагаться в помещении у ответственного сотрудника. При нажатии на кнопку вызов должен отображаться на приемнике в виде номера вызывающей кнопки (буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHPJL), отображение должно сопровождаться звуковым сигналом. Приемник должен одновременно отображать до 3-х вызовов. Приемник можно как установить на стол, так и монтировать на стену. Характеристики кнопки: - Индекс влагозащищенности: не ниже IP65 - Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие - Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие - Температурный режим эксплуатации: – от -25 до +55С - Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие - Размер: не менее 80мм*62мм*26мм и не более 85мм*67мм*29мм - Материал корпуса: поликарбонат или аналог - Ресурс: не менее 1 млн. нажатий - Частота: не более 433.92 MHz - Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости - Питание: батарея 12V 23mA - Срок службы батареи: не менее 12 месяцев - Отверстия для креплений: не менее 2 шт - Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч - Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие Характеристики приемника: - Размер: не менее 191x123x28 мм и не более 212х136х 31 мм - Рабочая частота: не более 433,92 МГц - Радиус приема сигнала: не менее 200 м на открытом пространстве - Электропитание: Адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A - Возможность распознавания кнопок и отображение их в виде буквенно-цифровых символов от 01 до 99 и ABCDEFHPJL: наличие - Вес: не менее 375г и не более 414г - Отображение одновременно не менее 3х вызовов: наличие - Звуковая индикация в виде мелодии: наличие Характеристики таблички: - Табличка должна соответствовать ГОСТ Р 52131-2019 к информационным уличным пиктограммам - Размер пиктограммы: не менее 150х200 мм - Высота рельефа рамки и знака: не менее 2 мм - Высота тактильной зоны со шрифтом Брайля: не менее 50 мм - Высота тактильных точек: не менее 0,7 мм - Цвет: желтый, черный - Материал: пластик полистирол Характеристики репитера: - Размер: не менее 150х79х26 мм и не более 155х84х31мм - Радиус приёма сигнала: не менее 100 м - Цвет: черный - Рабочая частота: 433,92 МГц - Материал: пластик - Питание от сети через адаптер: AC220V/50HZ-DC12V/ - Распознает сигналы со 100 кнопок: наличие Комплектация: - Кнопка вызова: не менее 4 шт. - Приемник: не менее 1шт - Блок питания: не менее 1шт - Репитер: не менее 1 шт - Тактильная пиктограмма: не менее 4 шт - Паспорт устройства: наличие - Упаковка: наличие |