Автоматический диспенсер для туалетной бумаги, арт. 2533

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/avtomaticheskii-dispenser-dlya-tualetnoi-bumagi?tab=tabDescription

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Автоматический диспенсер для туалетной бумаги | Технические характеристики: Автоматический диспенсер для туалетной бумаги предназначен для комплексного оснащения санузлов для МГН. Срабатывает при нажатии на кнопку или по сенсорному датчику. Работает от сети, имеется также резервное батарейное питание. Выдача мыла должна происходить при срабатывании сенсорного датчика. - Размер (ВхШхГ), мм – высота не менее 350 и не более 390, ширина не менее 240 и не более 280, глубина не менее 140 и не более 180; - Ширина загружаемой бумаги, мм – не менее 100 и более 140; - Диаметр втулки, мм – не менее 48 и не более 52; - Автоматическая подача бумаги при загрузке – наличие; - Автоматическое обрезание бумаги – наличие; - Регулировка длины отрезаемой бумаги – наличие; - Напряжение питания, В – 220; - Резервное батарейное питание – наличие; - Напряжение резервного питания, В – 6; - Элемент резервного питания – 373; - Количество элементов питания, шт – 4; - Осуществление подачи бумаги после срабатывания сенсора или нажатия кнопки – наличие; - Контрольное окошко – наличие; - Материал корпуса – пластик. |