Тактильная плитка для улицы, (полиуретановая, 500х500 мм, конусообразные рифы)

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-plitka-tpu-500x500-konus

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильная плитка | Плитка должна быть выполнена по ГОСТ Р 52875-2007. Крепление должно быть на полиуретановый клей. Должна подходить для использования на улице и в помещениях с высокой проходимостью. Технические характеристики: Тактильная плитка должна быть изготовлена из полиуретана Толщина основания, мм — не менее 2 Высота рифов, мм — не менее 7 Размер, мм — от 450х450х6 до 550х550х12 Цвет желтый — наличие Узор на выбор: конусообразные рифы, квадратные рифы (пирамидки), продольные и диагональные полосы. Стенки предупредительных индикаторов должны иметь скошенные стороны под углом 45 градусов согласно ГОСТ Относительное удлинение до разрыва — не менее 200% Температура использования, °С: от -40 до +50 |