Стационарная система "Исток" С1

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/statsionarnaya-sistema-istok-s1

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Cтационарная система | Предназначена для оснащения помещений (отдельных зон в помещениях) площадью от 100 до 200 м2. Возможность монтажа на выбор: в пол, потолок или стены по периметру помещения. Стационарная индукционная петля может быть подключена к системам оповещения, громкой связи и другим источникам сигнала. Технические характеристики: Габариты и масса в упаковке,мм — не менее 510х285х140мм Без упаковки, мм — не менее 440х210х50 Масса кабеля 6,4кг (64 г/метр) объем 0.1 м — наличие Охватываемая площадь помещения,м ²: 100÷200 Напряжение: 230 В – 50/60 Гц Плавкий предохранитель, А — не менее 5 Защита по постоянному току, тепловая, от короткого замыкания, плавное включение — наличие Время срабатывания, мс — не более 10 Время восстановления, мс — от 500 до 1500 Динамический диапазон, дБ — более 60 дБ 3 Аудио-входа (2 микрофона, 1 микрофон/линия) — наличие Чувствительность микрофона, dBV — 50 Чувствительность сигнала в линии, dBV — 10 Мощность,Вт — не более 400 2 внутренних плавких предохранителя на 3,15 А — наличие Импеданс петли, Ом — от 0,1 до 1 Габаритные размеры,мм — не менее 440х210х50 Вес нетто, кг – не более 3,3 Вес брутто, кг — не более 4,3 Комплектация: Усилитель индукционной петли Phonic Ear PL300 – 1 шт. Провод индуктора Belsys 2х2,5 – 100 м Провод соединительный — 1 шт. Коробка коммутационная – 1 шт. Колодка клеммная – 1 шт. |