# Настенная панель "Исток" М3

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/nastennaya-panel-istok-m3

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная cистема | Система информационная для слабослышащих настенная предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха, пользующимся системами кохлеарной имплантации или слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». Технические характеристики: Напряжение питания: 220В, 50 Гц Потребляемая мощность,Вт — не более100 Частотный диапазон (по уровню ±6 дБ), Гц — 100 ÷ 8000 Максимальная напряжённость магнитного поля (на расстоянии 1,5 м по оси панели при частоте тестового сигнала 1 кГц), мГс — не менее 20 Уровень входного сигнала линейного входа, В — 0,2 ÷ 2,0 Гнездо audio 3,5 mm «микрофон» — наличие Гнездо audio 3,5 mm «линейный вход» — наличие Индикаторы уровня электромагнитного поля :зеленый, желтый, красный Регулятор уровня электромагнитного поля-наличие Выключатель питания — наличие Аудиокабель — 3,5мм/3,5мм — наличиe Выносной микрофон — наличие Габариты панели,мм — не более 1200х800х60 Масса панели, кг — не более 6,5 |