Индукционная стационарная петля VERT-500

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/induktsionnaya-statsionarnaya-petlya-vert-500-10106-2

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная петля | Устройство предназначено для оборудования помещений с целью обеспечения доступного восприятия голосовых сообщений по средствам индукционной катушки слухового аппарата в режим «Т». Должно представлять собой изделие, выполненное в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской с 3мя универсальными аудио входами, предназначенными для подключения микрофона, либо для передачи внешнего линейного аудио сигнала на индукционный контур. Так же устройство должно быть оборудовано линейным выходом для подключения внешнего звукового усилителя. Функционально система должна обеспечивать передачу голосовых сообщений (живой звук или audio трансляция) на слуховой аппарат установленный в режиме «Т»(телекатушки) подавляя фоновый шум в помещениях площадью от 250м.кв. до 500м.кв. в зависимости от их конфигурации. Изделие должно обеспечить возможность подключения микрофона, линейного источника звука, различных систем тревоги к трём независимым аудиовыходам каждый из которых должен иметь индивидуальную регулировку уровня мощности перед отправкой на индукционный контур. А также обеспечивать возможность микширования сигналов в 1 общий, и посылать на индукционный контур. Устройство должно обеспечивать контроль и индикацию питания и работы, индикацию уровня сигнала/тока петли, а также 3 режима аварийной работы системы. Наличие в системе фантомного питания, должно обеспечивать возможность подключения широкой линейки микрофонов. Система конструктивно должна состоять из блока усилителя звукового сигнала и индукционного контура. В виду установки индукционной системы в местах общественного пользования блок-усилитель должен быть выполнен в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали маркой не ниже Ст3 с толщиной стенки не менее 1 мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида должен быть окрашен порошково-полимерной краской белого цвета. Технические характеристики: Напряжение питания: 220 В, 50 Гц XLR разъёмом (линейным выходом) для подключения внешнего усилителя звука с возможностью подключения профессиональной аппаратуры — наличие DIP-переключателями в количестве не менее 6 штук для обеспечения настройки режимов работы каждого входа (вкл/выкл фантомного питания, переключение с линейного сигнала на микрофон) — наличие Все 3 входа обеспечивают возможность микшировать сигналы в 1 общий, и посылать на индукционный контур в виде мощного электромагнитного поля звуковой частоты — наличие Тумблер, обеспечивающим вкл/выкл индукционной системы — наличие Светодиод жёлтого свечения, который идентифицирует подключение питания и рабочий режим устройства — наличие Разъём, обеспечивающий подключение наушников — наличие Потенциометр коррекции металлопотерь общего сигнала — наличие Размер кабеля, мм. кв. — от 2.5 до 6 Сопротивление,Ом — от 1до 2 Частотный диапазон,Гц — от 50 до 7кГц Размер блока усилителя(ДхШхВ), мм — не более 403х180х67 Комплектация Блок-усилитель — 1 шт. Микрофон — 1 шт. Кабель питания — 1 шт. Кабель индукционного контура (88м) — 1 шт. Разъем индукционного контура — 1 шт. Разъем XLR — 3 шт. Паспорт — 1 шт. Пиктограммы доступности — 2 шт. Упаковка — 1 шт. |