Система вызова помощника А312

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/sistema-vyzova-pomoschnika-a312

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощника для инвалидов | Система вызова помощника должна быть предназначена для тех заведений, где сотрудник, оказывающий помощь не сидит на одном месте, а постоянно передвигается по зданию. Кнопка должна быть антивандальной, уличного использования. Система вызова помощи должна подходить подходит для школ, детских садов, поликлиник и других учреждений. Система вызова должна подходить для установки в рамках программы Доступная среда. Характеристики кнопки: - Индекс влагозащищенности: не ниже IP65 - Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие - Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие - Температурный режим эксплуатации:– от -25 до +55С - Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие - Размер: не менее 80х62х26 мм и не более 85х67х29 мм - Материал корпуса: поликарбонат или аналог - Ресурс: не менее 1 млн. нажатий - Частота: не более 433.92 MHz - Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости - Питание: батарея 12V 23mA - наличие - Срок службы батареи: не менее 12 месяцев - Отверстия для креплений: не менее 2 шт - Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч - Световое подтверждение того, что вызов отправлен – наличие Характеристики таблички: - Надпись «Вызов персонала» русским языком и дублирование надписи азбукой Брайля: наличие - Надписи и пиктограмма: рельефные - Высота рельефа: не менее 0,5 мм и не более 0,9 мм - Размер: не менее 190х 290 мм и не более 210 х 310 мм - Толщина: не менее 2 мм и не более 4 мм - Материал: акриловый пластик - Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал, окрашенный в массе - Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 Характеристики репитера: - Размер: не менее 151х80х27 мм и не более 155х84х31 мм - Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров - Цвет: черный - Рабочая частота: 433,92 МГц - Материал: пластик - Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A - Распознавание сигналов со 100 кнопок: наличие Характеристики пейджера: - Размер: не менее 42х41х13 мм и не более 56х45х17 мм - Радиус приёма сигнала: не менее 100 метров - Крепление: отсутствует - Цвет: чёрный - Частота: 433,92 МГц - Вес нетто: 60 г - Материал: пластик - Питание: от аккумулятора ААА 1,5 V/800 mAh - Индикация вызова: вибрация, звук - Память на 10 последних вызовов: наличие - Жидкокристаллический экран с отображением буквенно-цифровых символов и размером ≈30*10 мм: наличие Комплектация: - Кнопка вызова помощи для инвалидов: не менее 1 шт. - Батарейки для кнопки вызова: не менее 1 комплекта - Беспроводной приемник вызовов: не менее 1 шт. - Тактильная табличка с азбукой Брайля - Паспорт устройства: наличие - Упаковка: наличие |