Беспроводная кнопка вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой) К306

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-sistema-vyzova-pomoschnika-k306

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Система вызова помощника для инвалидов | Комплект системы должен состоять из антивандальной ударопрочной влагозащищенной кнопки вызова, приемника вызовов с данной кнопки и тактильной таблички. Система должна быть предназначена, для вызова помощника людям с ограниченными возможности. Характеристики кнопки: - Индекс влагозащищенности: не ниже IP44 - Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие - Температурный режим эксплуатации: от -20 до +50С - Габариты: ширина не менее 40Х4Х17 мм и не более 50х50х25 мм - Материал корпуса: пластик - Ресурс: не менее 1 млн. нажатий - Частота: не более 433.92 MHz - Радиус действия: не менее 50 м на прямой видимости - Питание: CR2032 3V - Напряжение элементов питания кнопки: не менее 3 В - Срок службы батареи: не менее 12 месяцев Характеристики приемника: - Индекс влагозащищенности: не ниже IP20 - Частота: не более 433.92 MHz - Габариты: ширина не менее 97х97х24 мм и не более 100х100х30 мм - Материал: пластик - Цвет: белый или серый - Типоразмер элементов питания приемного устройства: АА (LR6) - Напряжение элементов питания приемного устройства, В: 1,5 - Продолжительность сигнала: не менее10 секунд - Радиус приема: не менее 50 м - Звуковая индикация: наличие Характеристики таблички: - Габариты: не менее 190х290 мм и не более 210х310 мм, толщина не менее 2 мм и не более 4 мм - Материал : акриловый пластик или оргстекло - Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый, материал окрашенный в массе - Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 - Высота рельефа: не менее 0,8мм В комплекте: - Кнопка вызова: не менее 1 шт - Приемник вызовов: не менее 1 шт - Батарейки для приемника: не менее 1 комплекта - Тактильная табличка с шрифтом Брайля: не менее 1 шт - Паспорт: наличие - Персональная защитная картонная упаковка: наличие |