Беспроводная кнопка вызова персонала для инвалидов (с табло и тактильной табличкой) APE510.1

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/gotovyi-komplekt-dlya-vyzova-pomoschi-invalidam-ape510-1

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальная беспроводная система вызова помощника для инвалидов | Комплект вызова помощи инвалидам, должен быть предназначен для размещения на входной группе (у входа или у пандуса), в санузле и других местах, где инвалиду может потребоваться помощь персонала. Комплект должен состоять из беспроводной кнопки вызова помощи, табло (приемного устройства) и таблички. Кнопка должна быть влаго- и пылезащищенная, должна надежно прикручиваться к стене сквозь табличку, либо крепиться на двухсторонний скотч к табличке. Приемник должен располагаться в помещении у ответственного сотрудника. При нажатии на кнопку вызов должен отображаться на приемнике в виде номера вызывающей кнопки (буквенно-цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHPJL), отображение должно сопровождаться звуковым сигналом. Приемник должен одновременно отображать до 3-х вызовов. Приемник можно как установить на стол, так и монтировать на стену. Характеристики кнопки: - Индекс влагозащищенности: не ниже IP65 - Ударопрочность и стойкость к внешним механическим воздействиям: наличие - Устойчивость к изменениям температуры и влажности: наличие - Температурный режим эксплуатации: – от -25 до +55С - Надпись «Вызов» русскими буквами на активной зоне нажатия: наличие - Размер: не менее 80мм*62мм*26мм и не более 85мм*67мм*29мм - Материал корпуса: поликарбонат или аналог - Ресурс: не менее 1 млн нажатий - Частота: не более 433.92 MHz - Радиус действия: не менее 200 м на прямой видимости - Питание: батарея 12V 23mA - наличие - Срок службы батареи: не менее 12 месяцев - Отверстия для креплений: не менее 2 шт - Способ крепления: саморезы или двухсторонний скотч - Световое подтверждение того, что вызов отправлен - наличие Характеристики приемника: - Размер: не менее 191 x 123 x 28 мм и не более 212 х 136 х 31мм - Рабочая частота: не более 433,92 МГц - Радиус приема сигнала: не менее 200 м на открытом пространстве - Электропитание: Адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A - Возможность распознавания кнопок и отображение их в виде буквенно-цифровых символов от 01 до 99 и ABCDEFHPJL: наличие - Вес: не менее 375г и не более 414г - Отображение одновременно не менее 3х вызовов: наличие - Звуковая индикация в виде мелодии: наличие Характеристики таблички: - Надпись: «Вызов персонала» русским языком и дублирование надписи азбукой Брайля: наличие - Надписи и пиктограмма: рельефные - Высота тактильных точек: не менее 5мм и не более 8 мм - Размер: не менее 135х 185 мм и не более 160 х 210 мм - Высота рельефа рамки и знака: не менее 1,5 мм и не более 2,5 мм - Материал: полистирол - Цвет таблички: желтый, черный - Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 Комплектация: - Кнопка вызова: не менее 1шт - Приемник: не менее 1шт - Блок питания: не менее 1шт - Тактильная пиктограмма: не менее 1 шт - Паспорт устройства: наличие - Упаковка: наличие |