Защитное ограждение слива двух раковин

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/zaschitnoe-ograzhdenie-sliva-dvukh-rakovin

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Защитное ограждение слива двух раковин | Предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН и защитой ограждения слива двух раковин. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда. Техническая характеристика: - Размер, мм: ширина не менее 1420 и не более 1460, глубина не менее 400 и не более 440, высота не менее 400 и не более 440 - Назначение: защитное ограждение слива двух раковин - Материал: нержавеющая полированная сталь - Количество точек опоры: не менее 5 - Толщина стали, мм: не менее 1,5 - Диаметр, мм: не менее 28 не более 32 - Конструкция: стационарный - Крепление: напольно-настенный - Стойки: не менее 3 - Форма: П-образный |