- Раковина угловая для инвалидов DS Y5 600х450х140мм c поручнем

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-dlya-invalidov-560kh460-mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Раковина для инвалидов | Раковина должна быть предназначена для оснащения санузла для инвалидов. ### Технические характеристики: - Габариты, мм: ширина не менее 595 и не более 610, глубина не менее 445 и не более 455, высота не менее 145 и не более 165. - Монтажные отверстия, шт: не менее 2 - Материал: фарфор, фаянс - Цвет: белый - Вес: не менее 12,5 кг и не более 14,5 кг - Тип установки: крепление к стене на анкерные болты - Отверстие под перелив: наличие - Отверстие под смеситель по центру: наличие - Опорный поручень: наличие - Габариты, мм: высота не менее 740 и не более 760, ширина не менее 620 и не более 640, глубина не менее 455 и не более 470, диаметр не менее 32 - Назначение: поручень для раковины - Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 - Цвет изделия: хром - Количество точек опоры: не менее 4 - Толщина стали: не менее 1,5 мм - Диаметр: не менее 32 мм - Конструкция: стационарный - Крепление: напольно-настенный |