- Раковина для инвалидов детская DS Y7 395х310х155мм

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-keramicheskaya-detskaya

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Раковина для инвалидов | Раковина должна быть предназначена для оснащения санузла для инвалидов в детских учреждениях. ### Технические характеристики: - Габариты, мм: ширина не менее 390 и не более 400, глубина не менее 300 и не более 315, высота не менее 145 и не более 160, высота в месте крепления и прилегания к стене не менее 100, расстояние между центром сливного отверстия и краем не менее 160, расстояние между крепежными отверстиями не менее 280 - Монтажные отверстия, шт: не менее 2 - Диаметр сливного отверстия, мм: не менее 45 - Диаметр отверстия для крепления смесителя, мм: не менее 35 - Материал: керамика - Цвет: белый - Тип установки: крепление к стене, крепежи должны быть в комплекте поставки - Отверстие под перелив: наличие - Отверстие под смеситель по центру: наличие |