Полоса светонакопительная фотолюминисцентная противоскользящая для маркировки ступеней

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/polosa-svetonakopitelnaya-50-mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Самоклеящаяся лента | Светонакопительная противоскользящая самоклеящаяся полоса для маркировки ступеней и др. поверхностей в помещении. Применяется для обозначения границ конструкций и элементов пожарной безопасности в помещениях в рамках Доступной среды, согласно СП 59.13330.2016. Технические характеристики: Лента должна представлять собой полимерную основу с шероховатой поверхностью "с крошкой", наподобие наждачки, на обратную сторону которой должен быть нанесен клеевой состав, позволяющий ее закрепить на любой гладкой поверхности. Толщина, мм — не менее 0,7 Намотка в рулоне, м — не менее 18 Ширина рулона на выбор, мм — не менее 50 Время достижение максимальной яркости после отключения света , мин — не более 10 Время послесвечения, час — не менее 10 Цвет ленты в светлое время: желто-зеленый Цвет ленты в тёмное время: яркие оттенки зелёного Лента должна накапливать энергию света от любого рассеянного источника света днем, а в темное время суток должна обозначать опасные участки. Количество подзарядок светом должно быть неограниченным. Лента должна быть изготовлена согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 с Изменением №1. |