Портативный видеоувеличитель с LCD экраном DS3 3,5HD

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/portativnyi-videouvelichitel-s-lcd-ekranom-ds3-3-5hd

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Портативный видеоувеличитель с LCD экраном DS3 3,5HD | Портативный видеоувеличитель с LCD экраном DS3 3,5HD представляет собой устройство со встроенным дисплеем диагональю 3,5 дюйма и является недорогим техническим средством реабилитации для слабовидящих людей и инвалидов с нарушениями функции зрения. Технические характеристики: - Длина устройства, мм: не менее 120 и не более 130 - Ширина устройства, мм: не менее 70 и не более 85 - Высота устройства, мм: не менее 30 и не более 40 - Экран: не менее 3,5" - Диапазон увеличения: не менее 2х и не более 25х - Вес, г: не менее 110 и не более 150 - Время непрерывного использования без подзарядки, ч: не менее 2х и не более 3х - Разрешение: не менее 640х480 - Цветовые режимы: полноцветный/черно-белый/черный на белом/белый на черном/синий на белом/белый на синем/желтый на синем/синий на желтом - наличие - Режим стоп-кадр: есть |