Радиокласс для занятий со слабослышащими

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/radioklass-1-1

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Радиокласс для занятий со слабослышащими | Радиокласс – это удобное современное устройство для организации обучения людей с нарушениями слуха. Применяется в образовательных коррекционных учреждениях для проведения занятий в классах, в спортзале. Технические характеристики: Комплектация: - Передатчик радиокласса: наличие - Микрофон с оголовьем: наличие - Приемник с односторонней связью: наличие - Индукционная петля в пластиковой оплетке для подключения к слуховому аппарату слабослышащего через разъем (3,5мм) JACK: наличие - Нашейный шнур для приемника: наличие - Комплект подзарядки устройства – кабель и зарядное устройство: наличие - Габариты передатчика, мм: не менее 100х58х18 мм и не более 110х65х25 мм - Габариты приемника, мм: не менее 70х45х10 и не более 80х55х16 мм - Дальность связи приемника, м: не менее 200 - Возможность подключения специализированных наушников: наличие - Монохромный экран у устройств приема и передачи: наличие - Встроенная антенна у приемника: наличие - Кнопки управления на корпусе приемника: наличие - Время работы передатчика от батареи, ч: не менее 9 не более 10 - Время работы приемника от батареи, ч: не менее 8 не более 9 - Крепление на одежду или на нашейный шнурок: наличие - Возможность настраивать индивидуальные каналы для учеников внутри одного помещения: наличие - Работа приемника и передатчика в двух диапазонах частот, для «ближней связи» до 100 м - 2,4 ГГц (64 радиоканала) и «дальней связи» до 200 м - 863-865 МГц (20 радиоканалов): наличие - Автонастройка приемников на канал передатчика: наличие - Температурный рабочий режим: не менее - 200 С и не более +700С - Разъём (3,5мм) JACK: наличие - Разъем для подключения питания к сети, расположенный на нижней части устройства: наличие |