Индукционная система стационарная Dstrana Zone-50

Ссылка на товар на нашем сайте:

https://dostupnaya-strana.ru/products/indukczionnaya-sistema-staczionarnaya-dstrana-zone-50

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Индукционная система стационарная | Назначение: Информационная индукционная система предназначена для передачи звуковой информации, людям с нарушениями функций слуха, использующих слуховой аппарат, имеющий режим «Т» или «МТ» Характеристики: - Индукционная система может быть использована как устройство, передающее звуковую информацию от акустических электронных устройств (плеер, компьютер, система оповещения, система роботизированного диалога и т.п.): наличие - Индукционная система может быть использована как передающее устройство при общении посетителя (инвалида по слуху) с персоналом учреждения: наличие - Зона индукционного поля, м: не более 50 - Напряжение питания – 220В±5%, 50 Гц: наличие - Потребляемая мощность, Вт: не более 25 - Частотный диапазон (при уровне -3 дБ), Гц: от 100 до 8000 - Индикатор питания: светодиодный - Модуль MP3: наличие - Разъем jack 3.5 мм для подключения электретного микрофона (с фантомным питанием до 9 В): наличие - Разъем jack 3.5 мм для подключения источника звукового сигнала (входное напряжение 0,2-2 В): наличие - Разъем для подключения индукционного контура: наличие - Размер усилителя, мм: не менее 186х96х53 - Вес усилителя, кг: не менее 0,4 - Условия эксплуатации: температура, градус С: от плюс 10 до плюс 35 относительная влажность воздуха, %: от 30 до 93, атмосферное давление, кПа: от 70 до 106. Комплект поставки: 1. Стационарная индукционная система, шт: не менее 1 2. Кабель индукционного контура, м: не менее 40 3. Блок питания, шт: не менее 1 4. Руководство по эксплуатации/Паспорт, шт: не менее 1 5. Упаковка, шт: не менее 1 |