# Автоматический доводчик двери

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/avtomaticheskii-dovodchik-dveri

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Доводчик для дверей | Он устанавливается на механическую дверь как обычный дверной доводчик с наружной или внутренней стороны, включается в розетку - и дверь становится автоматической. Технические характеристики: Напряжение питания: 220 (+10%-15%) В, 50Гц Мощность двигателя, Вт: не менее 45 Тип открывания двери, мм.: одностворчатая Ширина открываемой двери, мм.: не более 500/1200 Вес открываемой двери ,кг: не более 100 кг Угол открывания, градусов- от 60 до 120 градусов Напряжение питания для внешних устройств (постоянный ток), В: 12 или24 Габаритные размеры (ДхВхГ),мм. : не более 427х110х85 Вес, кг.: не более 5,5кг Пульт: наличие Кнопки открывания двери: наличие Время открывания, сек.: 2/8 Время закрывания, сек.: 2/8 Время задержки в открытом положении, сек.: 0/120 Возможность настройки направления открывания двери (лево/право): наличие Диапазон рабочих температур, º С : от-20 до +50 º С Комплектация Автоматический доводчик открывания дверей: 1 шт. Пульт: 1 шт. Стандартные кнопки: 2 шт. Паспорт изделия: 1 шт. |